Промежуточная аттестация. Модуль 9.

Милованов Дмитрий Михайлович

РЕШЕНИЕ КЕЙСОВ. Диагностические инструменты.

1)Название кейса/задания/проекта:

«Разработка, симуляция и полётные испытания простого полётного контроллера для БАС с использованием симулятора ArduPilot».

2)Подробное описание объекта (БАС, компоненты, механизмы, узлы и т.д.) и его характеристики в рамках работы надкейсом/заданием/проектом:

-Полётный контроллер: Центральный элемент управления, отвечающий за обработку данных сенсоров и управление моторами.

-Сенсоры: Гироскопы и акселерометры для измерения угловых скоростей и линейных ускорений, обеспечивающие стабилизацию и навигацию.

-Актюаторы: Моторы и регуляторы скорости (ESC), обеспечивающие движение и маневрирование БАС.

-Коммуникационные модули: Модули для беспроводной связи, обеспечивающие передачу данных между БАС и наземной станцией управления.

3)Подробное описание задач, выполняемых в рамках кейса/задания/проекта

| № п/п | Наименование задачи | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка простого полётного контроллера. | 1.1) Изучение основных принципов работы полётных контроллеров. Полётный контроллер (далее по тексту – ПК) представляет из себя электронное устройство, которое координирует работу различных компонентов полётной аппаратуры, таких как датчики, двигатели и системы связи. ПК обрабатывает данные, получаемые от встроенных датчиков, и в соответствии с алгоритмами управления выдает команды. ПК может состоять из нескольких основных компонентов: - Микроконтроллер: получает данные от датчиков и отправляет команды на двигатели. - Датчики и сенсоры: собирают информацию о положении, скорости и высоте полёта БЛА. Можно выделить основные сенсоры и датчики: акселерометры, гироскопы, барометры, магнитометры, GPS-модули. - Модули связи: обеспечивают связь между БЛА и оператором или НСУ. - Элементы управления: обеспечивают управление моторами, преобразуя сигналы от полётного контроллера (например, электронные регуляторы скорости ESC). ПК являются основными устройствами для всех типов БЛА, включают основные функции: - Обработка данных: ПК собирают и обрабатывают данные, получаемые от различных датчиков, что позволяет улучшить качество и безопасность полётов БЛА. - Стабилизация полёта: ПК регулируют положение и ориентацию БЛА, анализируют данные, получаемые от датчиков, корректирую углы наклона и пр., тем самым обеспечивая стабильный и безопасный полёт БЛА. - Поддержка навигации: ПК позволят БЛА выполнять сложные манёвры, выполнять полёт в режиме автопилота, таким образом обеспечивая безопасный полёт БЛА (например, реализацию функции «возврат на место взлёта») и выполнять заданную программу полёта, которая может включать в себя мониторинг, проверку инфраструктуры или доставки грузов. - Учёт внешних факторов: ПК позволяет учитывать влияние погодных условий, например, таких как ветер, и корректировать маршрут и высоту полёта, тем самым повышая безопасность и эффективность полёта БЛА. Предлагается рассмотреть простой ПК, который будет состоять из акселерометра (MPU6050), гироскопа (MPU6050), барометра (BMP180), GPS-модуля (NEO-6M) и Bluetooth модуля (HC-06). |
|  |  | 1.2) Разработка алгоритмов для базовых функций полётного контроллера (взлёт, стабилизация, посадка). Рассмотрим разработку алгоритмов для взлёта, стабилизации и посадки БЛА: - Необходимо выполнить инициализацию всех сенсоров: Предварительно необходимо загрузить дополнительные библиотеки: - pip install requirements.txt Запускаем в виртуальной среде_virtual. Инициализация GPS. from pymavlink import mavutil import time # Подключаемся к виртуальному полетному контроллеру # Необходимо заменить 'udp:127.0.0.1:14552' на свой адрес и порт connection_string = 'udp:127.0.0.1:14552' master = mavutil.mavlink_connection(connection_string) # Ожидание первого heartbeat master.wait_heartbeat() print("Подключено к полетному контроллеру") # Инициализация GPS # Необходимо убедиться, что виртуальный контроллер поддерживает включение GPS # Отправляются GPS данные gps_data = { 'lat': 53.059993, # Необходимо заменить на свою широту 'lon': 63.206572, # Необходимо заменить на свою долготу 'alt': 0, # Необходимо заменить на свою высоту 'fix_type': 3 # 3 — трехмерная фиксация } # Отправка GPS данных в контроллер def send_gps_data(): master.mav.send(mavutil.mavlink.MAVLink_gps_raw_int_message( 0, # Time since boot (ms) gps_data['fix_type'], # Fix type int(gps_data['lat'] * 1e7), # Latitude int(gps_data['lon'] * 1e7), # Longitude int(gps_data['alt'] * 1000), # Altitude (millimeters) 0, # GPS horizontal accuracy (mm) 0, # GPS vertical accuracy (mm) 0, # GPS satellites visible 0 # DGPS status )) # Основной цикл try: while True: send_gps_data() print(f"Отправлены данные GPS: {gps_data}") time.sleep(1) # Отправляем данные каждые 1 секунду except KeyboardInterrupt: print("Остановка...") finally: master.close() PS C:\Users\user\ArduPilot> & "c:/Users/user/YandexDisk/VS Code/DRONES/IURII_Repository/Flight Controller/virtual/Scripts/python.exe" "c:/Users/user/YandexDisk/VS Code/DRONES/IURII_Repository/Flight Controller/initialization.py" |
|  |  | 1.3) Реализация алгоритмов на языке программирования, поддерживаемом симулятором ArduPilot. from pymavlink import mavutil import time # Подключаемся к виртуальному полетному контроллеру connection_string = 'udp:127.0.0.1:14552' master = mavutil.mavlink_connection(connection_string) # Ждем, пока не получим первый heartbeat print("Подключение к полетному контроллеру...") master.wait_heartbeat() print("Подключено!") # GPS данные (обновленные) gps_data = { 'lat': 53.059993, # Замените на свою широту 'lon': 63.206572, # Замените на свою долготу 'alt': 0, # Замените на свою высоту 'fix_type': 3 # 3 — трехмерная фиксация } # Функция для отправки GPS данных def send_gps_data(): master.mav.send(mavutil.mavlink.MAVLink_gps_raw_int_message( 0, # Время с момента запуска (мс) gps_data['fix_type'], # Тип фиксации int(gps_data['lat'] * 1e7), # Широта int(gps_data['lon'] * 1e7), # Долгота int(gps_data['alt'] * 1000), # Высота (миллиметры) 0, # Горизонтальная точность (мм) 0, # Вертикальная точность (мм) 0, # Количество видимых спутников 0 # Статус DGPS )) print(f"Отправлены данные GPS: {gps_data}") # Функция для отправки команды взлета def arm_and_takeoff(aTargetAltitude): print("Запускаем...") master.arducopter_arm() # Разблокировка (армер) print("Дрон разблокирован (армер).") time.sleep(5) # Ждем, пока дрон не разблокируется (армится) # Запускаем взлет master.mav.command_long_send( master.target_system, # ID системы master.target_component, # ID компонента mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_TAKEOFF, # Команда взлета 0, # Подтверждение 0, # Не используется 0, # Широта взлета (автоматически) 0, # Долгота взлета (автоматически) aTargetAltitude, # Целевая высота 0, 0, 0, 0 # Не используется ) print(f"Взлетаем на высоту {aTargetAltitude} метров.") # Основная программа if __name__ == "__main__": # Отправляем начальные GPS данные send_gps_data() arm_and_takeoff(10) # Взлет на 10 метров print("Взлет завершён.") PS C:\Users\user\ArduPilot> & "c:/Users/user/YandexDisk/VS Code/DRONES/IURII_Repository/Flight Controller/virtual/Scripts/python.exe" "c:/Users/user/YandexDisk/VS Code/DRONES/IURII_Repository/Flight Controller/initialization_takeoff.py" 633;CПодключение к полетному контроллеру... |
|  |  | 1.4) Интеграция виртуальных сенсоров и актюаторов в полётный контроллер. from pymavlink import mavutil import time # Подключаемся к виртуальному полетному контроллеру connection_string = 'udp:127.0.0.1:14552' master = mavutil.mavlink_connection(connection_string) # Ожидаем получения первого heartbeat print("Подключение к полетному контроллеру...") master.wait_heartbeat() print("Подключено!") # Описание GPS данных с заданными координатами gps_data = { 'lat': 53.059993, # Широта 'lon': 63.206572, # Долгота 'alt': 0, # Высота в метрах 'fix_type': 3 # 3 — трехмерная фиксация } # Функция для отправки GPS данных def send_gps_data(): # Отправка данных GPS в формате MAVLink master.mav.send(mavutil.mavlink.MAVLink_gps_raw_int_message( 0, # Время с момента запуска (мс) gps_data['fix_type'], # Тип фиксации int(gps_data['lat'] * 1e7), # Широта int(gps_data['lon'] * 1e7), # Долгота int(gps_data['alt'] * 1000), # Высота (миллиметры) 0, # Горизонтальная точность (мм) 0, # Вертикальная точность (мм) 0, # Количество видимых спутников 0 # Статус DGPS )) print(f"Отправлены данные GPS: {gps_data}") # Основной цикл отправки данных GPS try: while True: send_gps_data() # Отправляем GPS данные time.sleep(1) # Отправляем данные каждые 1 секунду except KeyboardInterrupt: print("Остановка интеграции GPS...") finally: master.close() PS C:\Users\user\ArduPilot> & "c:/Users/user/YandexDisk/VS Code/DRONES/IURII_Repository/Flight Controller/virtual/Scripts/python.exe" "c:/Users/user/YandexDisk/VS Code/DRONES/IURII_Repository/Flight Controller/virtual_gps_int.py" Подключение к полетному контроллеру... |
|  |  | 1.5) Тестирование и отладка разработанного полётного контроллера в симуляторе ArduPilot. В качестве примера приводится скринкопия полёта БЛА по заданному маршруту без привязки к физическому полётному контроллеру. |
| 2 | Симуляция полётов. | 2.1) Установка и настройка симулятора ArduPilot Далее описана установка ArduPilot для операционной системы Windows. - Потребуется установка Python. - Потребуется установка Git. - Загрузка необходимых библиотек (часть из них была описана выше) - ArduPilot был установлен в папку «user». - Node.js (LTS) был установлен. - Путь к Node.js был добавлен в переменную окружения PATH. - Была выполнена настройка SITL. - На основе исходных данных была подготовлена 3D модель квадрокоптера – quadcopter_X. - Файл был сохранён в директорию ardupilot/Tools/sitl. Ниже приведён файл quadcopter_X.urdf: <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <robot name="quadcopter"> <link name="base_link"> <visual> <geometry> <mesh filename="C:/Users/user/ardupilot/Tools/gazebo/models/quadcopter_X/quadcopter_X.stl" /> </geometry> </visual> </link> <link name="propeller1"> <visual> <geometry> <cylinder radius="1.5" length="10" /> </geometry> <material name="black"> <color rgba="0 0 0 1" /> </material> </visual> </link> <link name="propeller2"> <visual> <geometry> <cylinder radius="1.5" length="10" /> </geometry> <material name="black"> <color rgba="0 0 0 1" /> </material> </visual> </link> <link name="propeller3"> <visual> <geometry> <cylinder radius="1.5" length="10" /> </geometry> <material name="black"> <color rgba="0 0 0 1" /> </material> </visual> </link> <link name="propeller4"> <visual> <geometry> <cylinder radius="1.5" length="10" /> </geometry> <material name="black"> <color rgba="0 0 0 1" /> </material> </visual> </link> <link name="flight_controller"> <visual> <geometry> <box size="10 10 2" /> </geometry> <material name="blue"> <color rgba="0 0 1 1" /> </material> </visual> </link> <link name="mpu6050"> <visual> <geometry> <box size="2 2 1" /> </geometry> <material name="red"> <color rgba="1 0 0 1" /> </material> </visual> <sensor name="mpu6050_sensor" type="IMU"> <update_rate>100</update_rate> </sensor> </link> <link name="bmp180"> <visual> <geometry> <box size="2 2 1" /> </geometry> <material name="green"> <color rgba="0 1 0 1" /> </material> </visual> <sensor name="bmp180_sensor" type="Barometer"> <update_rate>50</update_rate> </sensor> </link> <link name="gps_module"> <visual> <geometry> <box size="2 2 1" /> </geometry> <material name="yellow"> <color rgba="1 1 0 1" /> </material> </visual> <sensor name="gps_sensor" type="GPS"> <update_rate>1</update_rate> </sensor> </link> <link name="bluetooth_module"> <visual> <geometry> <box size="2 2 1" /> </geometry> <material name="purple"> <color rgba="0.5 0 0.5 1" /> </material> </visual> </link> <joint name="base_to_propeller1" type="fixed"> <parent link="base_link" /> <child link="propeller1" /> <origin rpy="0 0 0" xyz="-25 0 2.5" /> </joint> <joint name="base_to_propeller2" type="fixed"> <parent link="base_link" /> <child link="propeller2" /> <origin rpy="0 0 0" xyz="25 0 2.5" /> </joint> <joint name="base_to_propeller3" type="fixed"> <parent link="base_link" /> <child link="propeller3" /> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 -25 2.5" /> </joint> <joint name="base_to_propeller4" type="fixed"> <parent link="base_link" /> <child link="propeller4" /> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 25 2.5" /> </joint> <joint name="base_to_flight_controller" type="fixed"> <parent link="base_link" /> <child link="flight_controller" /> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 6" /> </joint> <joint name="controller_to_mpu6050" type="fixed"> <parent link="flight_controller" /> <child link="mpu6050" /> <origin rpy="0 0 0" xyz="3 0 1" /> </joint> <joint name="controller_to_bmp180" type="fixed"> <parent link="flight_controller" /> <child link="bmp180" /> <origin rpy="0 0 0" xyz="-3 0 1" /> </joint> <joint name="controller_to_gps" type="fixed"> <parent link="flight_controller" /> <child link="gps_module" /> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 3 1" /> </joint> <joint name="controller_to_bluetooth" type="fixed"> <parent link="flight_controller" /> <child link="bluetooth_module" /> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 -3 1" /> </joint> </robot> |
|  |  | 2.2) Импорт модели БАС в симулятор. - Для работы с созданной 3D моделью квадрокоптера используется SITL симулятор. - Для запуска SITL симулятора была выполнена команда ./Tools/autotest/sim_vehicle.py -v ArduCopter из корневого каталога ArduPilot. - Интеграция модели квадрокоптера quadcopter_X.py. import xml.etree.ElementTree as ET # Создание корневого элемента robot = ET.Element("robot", name="quadcopter") # Функция для добавления link def add_link(name, geometry, material=None, sensor=None): link = ET.SubElement(robot, "link", name=name) visual = ET.SubElement(link, "visual") geom = ET.SubElement(visual, "geometry") # Определение типа геометрии if geometry["type"] == "mesh": ET.SubElement(geom, "mesh", filename=geometry["filename"]) elif geometry["type"] == "box": ET.SubElement(geom, "box", size=geometry["size"]) elif geometry["type"] == "cylinder": ET.SubElement(geom, "cylinder", radius=geometry["radius"], length=geometry["length"]) if material: mat = ET.SubElement(visual, "material", name=material["name"]) ET.SubElement(mat, "color", rgba=material["rgba"]) if sensor: servo = ET.SubElement(link, "sensor", name=sensor["name"], type=sensor["type"]) ET.SubElement(servo, "update_rate").text = str(sensor["update_rate"]) # Добавление всех links add_link("base_link", {"type": "mesh", "filename": "C:/Users/user/ardupilot/Tools/gazebo/models/quadcopter_X/quadcopter_X.stl"}) propeller_geometry = {"type": "cylinder", "radius": "1.5", "length": "10"} material_black = {"name": "black", "rgba": "0 0 0 1"} for i in range(1, 5): add_link(f"propeller{i}", propeller_geometry, material_black) flight_controller_geometry = {"type": "box", "size": "10 10 2"} material_blue = {"name": "blue", "rgba": "0 0 1 1"} add_link("flight_controller", flight_controller_geometry, material_blue) mpu6050_sensor = {"name": "mpu6050_sensor", "type": "IMU", "update_rate": 100} add_link("mpu6050", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "red", "rgba": "1 0 0 1"}, mpu6050_sensor) bmp180_sensor = {"name": "bmp180_sensor", "type": "Barometer", "update_rate": 50} add_link("bmp180", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "green", "rgba": "0 1 0 1"}, bmp180_sensor) gps_sensor = {"name": "gps_sensor", "type": "GPS", "update_rate": 1} add_link("gps_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "yellow", "rgba": "1 1 0 1"}, gps_sensor) add_link("bluetooth_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "purple", "rgba": "0.5 0 0.5 1"}) # Функция для добавления joint def add_joint(name, parent, child, origin): joint = ET.SubElement(robot, "joint", name=name, type="fixed") ET.SubElement(joint, "parent", link=parent) ET.SubElement(joint, "child", link=child) ET.SubElement(joint, "origin", rpy="0 0 0", xyz=origin) # Добавление всех joints add_joint("base_to_propeller1", "base_link", "propeller1", "-25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller2", "base_link", "propeller2", "25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller3", "base_link", "propeller3", "0 -25 2.5") add_joint("base_to_propeller4", "base_link", "propeller4", "0 25 2.5") add_joint("base_to_flight_controller", "base_link", "flight_controller", "0 0 6") add_joint("controller_to_mpu6050", "flight_controller", "mpu6050", "3 0 1") add_joint("controller_to_bmp180", "flight_controller", "bmp180", "-3 0 1") add_joint("controller_to_gps", "flight_controller", "gps_module", "0 3 1") add_joint("controller_to_bluetooth", "flight_controller", "bluetooth_module", "0 -3 1") # Запись результата в файл tree = ET.ElementTree(robot) tree.write("quadcopter.urdf", encoding="utf-8", xml_declaration=True) Создан файл quadcopter.urdf, который учитывает исходные параметры ПК. |
|  |  | 2.3) Настройка параметров симуляции для эмуляции реальных условий полёта. Добавим параметры высоты, скорости взлёта и скорость вращения пропеллеров: import xml.etree.ElementTree as ET # Создание корневого элемента robot = ET.Element("robot", name="quadcopter") # Функция для добавления link с возможностью указания скорости вращения пропеллеров, скорости взлета и высоты def add_link(name, geometry, material=None, sensor=None, mass=0, inertia=None, propeller_speed=None): link = ET.SubElement(robot, "link", name=name) # Установка физики if mass > 0: inertia_elem = ET.SubElement(link, "inertial") ET.SubElement(inertia_elem, "mass").text = str(mass) # Масса в килограммах if inertia: inertia_elem = ET.SubElement(inertia_elem, "inertia") ET.SubElement(inertia_elem, "ixx").text = str(inertia[0]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixy").text = str(inertia[1]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixz").text = str(inertia[2]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyy").text = str(inertia[3]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyz").text = str(inertia[4]) ET.SubElement(inertia_elem, "izz").text = str(inertia[5]) visual = ET.SubElement(link, "visual") geom = ET.SubElement(visual, "geometry") # Определение типа геометрии if geometry["type"] == "mesh": ET.SubElement(geom, "mesh", filename=geometry["filename"]) elif geometry["type"] == "box": ET.SubElement(geom, "box", size=geometry["size"]) elif geometry["type"] == "cylinder": ET.SubElement(geom, "cylinder", radius=geometry["radius"], length=geometry["length"]) if material: mat = ET.SubElement(visual, "material", name=material["name"]) ET.SubElement(mat, "color", rgba=material["rgba"]) # Если это пропеллер, добавим скорость вращения if propeller_speed is not None: ET.SubElement(link, "propeller_speed").text = str(propeller_speed) # Добавление всех links с физическими параметрами add_link("base_link", {"type": "mesh", "filename": "C:/Users/user/ardupilot/Tools/gazebo/models/quadcopter_X/quadcopter_X.stl"}, mass=1.5) propeller_geometry = {"type": "cylinder", "radius": "1.5", "length": "10"} material_black = {"name": "black", "rgba": "0 0 0 1"} # Переменные для изменения скорости вращения пропеллеров, # скорости взлета и высоты взлета propeller_speed_value = 6000 # об/мин takeoff_speed_value = 3 # м/с max_flight_height = 10 # м for i in range(1, 5): add_link(f"propeller{i}", propeller_geometry, material_black, mass=0.2, inertia=[0.01]*6, propeller_speed=propeller_speed_value) flight_controller_geometry = {"type": "box", "size": "10 10 2"} material_blue = {"name": "blue", "rgba": "0 0 1 1"} add_link("flight_controller", flight_controller_geometry, material_blue, mass=0.3) # Добавление других компонентов mpu6050_sensor = {"name": "mpu6050_sensor", "type": "IMU", "update_rate": 100} add_link("mpu6050", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "red", "rgba": "1 0 0 1"}, mpu6050_sensor) bmp180_sensor = {"name": "bmp180_sensor", "type": "Barometer", "update_rate": 50} add_link("bmp180", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "green", "rgba": "0 1 0 1"}, bmp180_sensor) gps_sensor = {"name": "gps_sensor", "type": "GPS", "update_rate": 1} add_link("gps_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "yellow", "rgba": "1 1 0 1"}, gps_sensor) add_link("bluetooth_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "purple", "rgba": "0.5 0 0.5 1"}) # Функция для добавления joint def add_joint(name, parent, child, origin): joint = ET.SubElement(robot, "joint", name=name, type="fixed") ET.SubElement(joint, "parent", link=parent) ET.SubElement(joint, "child", link=child) ET.SubElement(joint, "origin", rpy="0 0 0", xyz=origin) # Добавление всех joints add_joint("base_to_propeller1", "base_link", "propeller1", "-25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller2", "base_link", "propeller2", "25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller3", "base_link", "propeller3", "0 -25 2.5") add_joint("base_to_propeller4", "base_link", "propeller4", "0 25 2.5") add_joint("base_to_flight_controller", "base_link", "flight_controller", "0 0 6") add_joint("controller_to_mpu6050", "flight_controller", "mpu6050", "3 0 1") add_joint("controller_to_bmp180", "flight_controller", "bmp180", "-3 0 1") add_joint("controller_to_gps", "flight_controller", "gps_module", "0 3 1") add_joint("controller_to_bluetooth", "flight_controller", "bluetooth_module", "0 -3 1") # Запись результата в файл tree = ET.ElementTree(robot) tree.write("quadcopter_sim.urdf", encoding="utf-8", xml_declaration=True) # Дополнительные параметры, комментарии о скорости взлета и высоте with open("quadcopter_sim.urdf", "a", encoding="utf-8") as file: # Кодировка file.write("\n<!-- Параметры полета -->\n") file.write("<!-- Скорость взлета: {} м/с -->\n".format(takeoff_speed_value)) file.write("<!-- Максимальная высота: {} м -->\n".format(max_flight_height)) file.write("<!-- Скорость вращения пропеллеров: {} об/мин -->\n".format(propeller_speed_value)) Создан еще один файл quadcopter_sim.urdf, который учитывает исходные параметры ПК и дополнительные параметры для симуляции. |
|  |  | 2.4) Проведение симуляционных полётов для тестирования полётного контроллера. Для проведения симуляционных полётов был создан файл virtual_sensors_sim.py import xml.etree.ElementTree as ET import time import random # Импортируем для симуляции данных сенсоров robot = ET.Element("robot", name="quadcopter") # Функция для добавления link с возможностью указания скорости вращения пропеллеров, скорости взлета и высоты def add_link(name, geometry, material=None, sensor=None, mass=0, inertia=None, propeller_speed=None): link = ET.SubElement(robot, "link", name=name) # Установка физики if mass > 0: inertia_elem = ET.SubElement(link, "inertial") ET.SubElement(inertia_elem, "mass").text = str(mass) # Масса в килограммах if inertia: inertia_elem = ET.SubElement(inertia_elem, "inertia") ET.SubElement(inertia_elem, "ixx").text = str(inertia[0]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixy").text = str(inertia[1]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixz").text = str(inertia[2]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyy").text = str(inertia[3]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyz").text = str(inertia[4]) ET.SubElement(inertia_elem, "izz").text = str(inertia[5]) visual = ET.SubElement(link, "visual") geom = ET.SubElement(visual, "geometry") # Определение типа геометрии if geometry["type"] == "mesh": ET.SubElement(geom, "mesh", filename=geometry["filename"]) elif geometry["type"] == "box": ET.SubElement(geom, "box", size=geometry["size"]) elif geometry["type"] == "cylinder": ET.SubElement(geom, "cylinder", radius=geometry["radius"], length=geometry["length"]) if material: mat = ET.SubElement(visual, "material", name=material["name"]) ET.SubElement(mat, "color", rgba=material["rgba"]) # Если это пропеллер, добавим скорость вращения if propeller_speed is not None: ET.SubElement(link, "propeller_speed").text = str(propeller_speed) # Добавляем информацию о сенсорах if sensor: sensor_elem = ET.SubElement(link, "sensor", type=sensor["type"], name=sensor["name"]) ET.SubElement(sensor_elem, "update_rate").text = str(sensor["update_rate"]) # Добавление всех links с физическими параметрами add_link("base_link", {"type": "mesh", "filename": "C:/Users/user/ardupilot/Tools/gazebo/models/quadcopter_X/quadcopter_X.stl"}, mass=1.5) propeller_geometry = {"type": "cylinder", "radius": "1.5", "length": "10"} material_black = {"name": "black", "rgba": "0 0 0 1"} # Переменные для изменения скорости вращения пропеллеров, # скорости взлета и высоты взлета propeller_speed_value = 6000 # об/мин takeoff_speed_value = 3 # м/с max_flight_height = 10 # м for i in range(1, 5): add_link(f"propeller{i}", propeller_geometry, material_black, mass=0.2, inertia=[0.01]*6, propeller_speed=propeller_speed_value) flight_controller_geometry = {"type": "box", "size": "10 10 2"} material_blue = {"name": "blue", "rgba": "0 0 1 1"} add_link("flight_controller", flight_controller_geometry, material_blue, mass=0.3) # Добавление сенсоров mpu6050_sensor = {"name": "mpu6050_sensor", "type": "IMU", "update_rate": 100} add_link("mpu6050", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "red", "rgba": "1 0 0 1"}, mpu6050_sensor) bmp180_sensor = {"name": "bmp180_sensor", "type": "Barometer", "update_rate": 50} add_link("bmp180", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "green", "rgba": "0 1 0 1"}, bmp180_sensor) gps_sensor = {"name": "gps_sensor", "type": "GPS", "update_rate": 1} add_link("gps_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "yellow", "rgba": "1 1 0 1"}, gps_sensor) add_link("bluetooth_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "purple", "rgba": "0.5 0 0.5 1"}) # Функция для добавления joint def add_joint(name, parent, child, origin): joint = ET.SubElement(robot, "joint", name=name, type="fixed") ET.SubElement(joint, "parent", link=parent) ET.SubElement(joint, "child", link=child) ET.SubElement(joint, "origin", rpy="0 0 0", xyz=origin) # Добавление всех joints add_joint("base_to_propeller1", "base_link", "propeller1", "-25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller2", "base_link", "propeller2", "25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller3", "base_link", "propeller3", "0 -25 2.5") add_joint("base_to_propeller4", "base_link", "propeller4", "0 25 2.5") add_joint("base_to_flight_controller", "base_link", "flight_controller", "0 0 6") add_joint("controller_to_mpu6050", "flight_controller", "mpu6050", "3 0 1") add_joint("controller_to_bmp180", "flight_controller", "bmp180", "-3 0 1") add_joint("controller_to_gps", "flight_controller", "gps_module", "0 3 1") add_joint("controller_to_bluetooth", "flight_controller", "bluetooth_module", "0 -3 1") # Функция для мониторинга сенсоров def monitor_sensors(num_measurements=0): measurements = 0 while num_measurements == 0 or measurements < num_measurements: # Генерируем случайные данные для сенсоров (замените на фактические данные от ваших сенсоров) imu_data = { "acceleration": (random.uniform(-9.81, 9.81), random.uniform(-9.81, 9.81), random.uniform(-9.81, 9.81)), "gyro": (random.uniform(-250, 250), random.uniform(-250, 250), random.uniform(-250, 250)), "temperature": random.uniform(-10, 50) } barometer_data = { "pressure": random.uniform(950, 1050), # Давление в гПа "temperature": random.uniform(-10, 50) # Температура } gps_data = { "latitude": random.uniform(37.0, 38.0), "longitude": random.uniform(-123.0, -122.0), "altitude": random.uniform(0, 100) # Высота в метрах } # Выводим данные сенсоров на экран print("IMU Data:", imu_data) print("Barometer Data:", barometer_data) print("GPS Data:", gps_data) measurements += 1 time.sleep(2) # Пауза между измерениями # Запускаем мониторинг в отдельном потоке или процессе, если используете многопоточность if __name__ == "__main__": try: num_measurements = 50 # Можно указать желаемое количество измерений (0 для бесконечного) monitor_sensors(num_measurements) except KeyboardInterrupt: print("Monitoring stopped.") |
|  |  | 2.5) Анализ результатов симуляции и внесение корректировок в алгоритмы управления. PS C:\Users\Dmitry Milovanov\source\BAS\BAS_Innopolis\9\Flight Controller> c:; cd 'c:\Users\Dmitry Milovanov\source\BAS\BAS_Innopolis\9\Flight Controller'; & 'c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python39_64\python.exe' 'c:\Users\Dmitry Milovanov\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.12.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../..\debugpy\launcher' '56698' '--' 'C:\Users\Dmitry Milovanov\source\BAS\BAS_Innopolis\9\Flight Controller\test_virtual_sensors_sim.py' ...INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (8.634275618174959, 3.807119238728898, -4.417717791026635), 'gyro': (206.86866046509004, -5.243983076619173, 34.75775493838603), 'temperature': -5.735557010359081} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 1039.492670287328, 'temperature': 26.11283977232113} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.31114881185819, 'longitude': -122.5341078454536, 'altitude': 53.62371414085975} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (-9.755950364686607, -9.32444139928739, 2.7890690181615536), 'gyro': (55.00207568694128, 229.81193378096322, 170.26897027288493), 'temperature': 1.6567144300261667} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 967.3210673758076, 'temperature': 11.30317352663647} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.64482577876431, 'longitude': -122.31464903037666, 'altitude': 8.86902374850057} . ---------------------------------------------------------------------- Ran 4 tests in 12.577s OK В результате симуляции полётного испытания с сенсоров были собраны данные и проведено модульное тестирование. import unittest import xml.etree.ElementTree as ET import random import time import threading import logging # Настройка логирования logging.basicConfig(level=logging.INFO) # Функция для добавления link def add_link(robot, name, geometry, material=None, sensor=None, mass=0, inertia=None, propeller_speed=None): link = ET.SubElement(robot, "link", name=name) # Установка физики if mass > 0: inertia_elem = ET.SubElement(link, "inertial") ET.SubElement(inertia_elem, "mass").text = str(mass) if inertia: inertia_elem = ET.SubElement(inertia_elem, "inertia") ET.SubElement(inertia_elem, "ixx").text = str(inertia[0]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixy").text = str(inertia[1]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixz").text = str(inertia[2]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyy").text = str(inertia[3]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyz").text = str(inertia[4]) ET.SubElement(inertia_elem, "izz").text = str(inertia[5]) visual = ET.SubElement(link, "visual") geom = ET.SubElement(visual, "geometry") # Определение типа геометрии if geometry["type"] == "mesh": ET.SubElement(geom, "mesh", filename=geometry["filename"]) elif geometry["type"] == "box": ET.SubElement(geom, "box", size=geometry["size"]) elif geometry["type"] == "cylinder": ET.SubElement(geom, "cylinder", radius=geometry["radius"], length=geometry["length"]) if material: mat = ET.SubElement(visual, "material", name=material["name"]) ET.SubElement(mat, "color", rgba=material["rgba"]) if propeller_speed is not None: ET.SubElement(link, "propeller_speed").text = str(propeller_speed) # Добавляем информацию о сенсорах if sensor: sensor_elem = ET.SubElement(link, "sensor", type=sensor["type"], name=sensor["name"]) ET.SubElement(sensor_elem, "update_rate").text = str(sensor["update_rate"]) # Функция для мониторинга сенсоров def monitor_sensors(num_measurements=0): measurements = 0 while num_measurements == 0 or measurements < num_measurements: # Генерируем случайные данные для сенсоров imu_data = { "acceleration": (random.uniform(-9.81, 9.81), random.uniform(-9.81, 9.81), random.uniform(-9.81, 9.81)), "gyro": (random.uniform(-250, 250), random.uniform(-250, 250), random.uniform(-250, 250)), "temperature": random.uniform(-10, 50) } logging.info("IMU Data: %s", imu_data) barometer_data = { "pressure": random.uniform(950, 1050), "temperature": random.uniform(-10, 50) } logging.info("Barometer Data: %s", barometer_data) gps_data = { "latitude": random.uniform(37.0, 38.0), "longitude": random.uniform(-123.0, -122.0), "altitude": random.uniform(0, 100) } logging.info("GPS Data: %s", gps_data) measurements += 1 time.sleep(2) # Пауза между измерениями class TestQuadcopterModel(unittest.TestCase): def setUp(self): """Создание тестового элемента robot перед каждым тестом.""" self.robot = ET.Element("robot", name="quadcopter") def test_add_link(self): """Тестирование добавления link.""" add_link(self.robot, "base_link", {"type": "box", "size": "1 1 1"}, mass=1.0) self.assertEqual(len(self.robot.findall("link")), 1) # Убедимся, что link добавлен link = self.robot.find("link[@name='base_link']") self.assertIsNotNone(link) # Убедимся, что link существует mass = link.find("inertial/mass") self.assertEqual(mass.text, "1.0") # Убедимся, что масса установлена правильно def test_add_sensor(self): """Тестирование добавления сенсора.""" sensor = {"name": "mpu6050_sensor", "type": "IMU", "update_rate": 100} add_link(self.robot, "mpu6050", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, sensor=sensor) sensor_elem = self.robot.find("link[@name='mpu6050']/sensor") self.assertIsNotNone(sensor_elem) # Убедимся, что сенсор добавлен self.assertEqual(sensor_elem.get("name"), "mpu6050_sensor") # Проверка имени сенсора self.assertEqual(int(sensor_elem.find("update_rate").text), 100) # Проверка частоты обновления def test_monitor_sensors(self): """Тестирование функции мониторинга сенсоров.""" num_measurements = 5 with self.assertLogs(level='INFO') as log: monitor_sensors(num_measurements) self.assertEqual(len(log.output), num_measurements * 3) # 3 сообщения: IMU, Barometer и GPS def test_monitor_sensors_no_limit(self): """Тестирование функции мониторинга без ограничения (возможно, с использованием таймаута).""" def monitor_in_background(): monitor_sensors(0) # Бесконечный мониторинг monitor_thread = threading.Thread(target=monitor_in_background) monitor_thread.start() time.sleep(2) # Ждем некоторое время monitor_thread.join(timeout=0.5) # Остановка потока if __name__ == '__main__': unittest.main() |
| 3 | Полётные испытания и анализ данных. | 3.1) Симуляция полётных испытаний с использованием симулятора ArduPilot. import xml.etree.ElementTree as ET import time import random # Импортируем для симуляции данных сенсоров robot = ET.Element("robot", name="quadcopter") # Функция для добавления link с возможностью указания скорости вращения пропеллеров, скорости взлета и высоты def add_link(name, geometry, material=None, sensor=None, mass=0, inertia=None, propeller_speed=None): link = ET.SubElement(robot, "link", name=name) # Установка физики if mass > 0: inertia_elem = ET.SubElement(link, "inertial") ET.SubElement(inertia_elem, "mass").text = str(mass) # Масса в килограммах if inertia: inertia_elem = ET.SubElement(inertia_elem, "inertia") ET.SubElement(inertia_elem, "ixx").text = str(inertia[0]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixy").text = str(inertia[1]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixz").text = str(inertia[2]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyy").text = str(inertia[3]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyz").text = str(inertia[4]) ET.SubElement(inertia_elem, "izz").text = str(inertia[5]) visual = ET.SubElement(link, "visual") geom = ET.SubElement(visual, "geometry") # Определение типа геометрии if geometry["type"] == "mesh": ET.SubElement(geom, "mesh", filename=geometry["filename"]) elif geometry["type"] == "box": ET.SubElement(geom, "box", size=geometry["size"]) elif geometry["type"] == "cylinder": ET.SubElement(geom, "cylinder", radius=geometry["radius"], length=geometry["length"]) if material: mat = ET.SubElement(visual, "material", name=material["name"]) ET.SubElement(mat, "color", rgba=material["rgba"]) # Если это пропеллер, добавим скорость вращения if propeller_speed is not None: ET.SubElement(link, "propeller_speed").text = str(propeller_speed) # Добавляем информацию о сенсорах if sensor: sensor_elem = ET.SubElement(link, "sensor", type=sensor["type"], name=sensor["name"]) ET.SubElement(sensor_elem, "update_rate").text = str(sensor["update_rate"]) # Добавление всех links с физическими параметрами add_link("base_link", {"type": "mesh", "filename": "C:/Users/user/ardupilot/Tools/gazebo/models/quadcopter_X/quadcopter_X.stl"}, mass=1.5) propeller_geometry = {"type": "cylinder", "radius": "1.5", "length": "10"} material_black = {"name": "black", "rgba": "0 0 0 1"} # Переменные для изменения скорости вращения пропеллеров, # скорости взлета и высоты взлета propeller_speed_value = 1800 # об/мин takeoff_speed_value = 3 # м/с max_flight_height = 100 # м for i in range(1, 5): add_link(f"propeller{i}", propeller_geometry, material_black, mass=0.2, inertia=[0.01]*6, propeller_speed=propeller_speed_value) flight_controller_geometry = {"type": "box", "size": "10 10 2"} material_blue = {"name": "blue", "rgba": "0 0 1 1"} add_link("flight_controller", flight_controller_geometry, material_blue, mass=0.3) # Добавление сенсоров mpu6050_sensor = {"name": "mpu6050_sensor", "type": "IMU", "update_rate": 100} add_link("mpu6050", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "red", "rgba": "1 0 0 1"}, mpu6050_sensor) bmp180_sensor = {"name": "bmp180_sensor", "type": "Barometer", "update_rate": 50} add_link("bmp180", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "green", "rgba": "0 1 0 1"}, bmp180_sensor) gps_sensor = {"name": "gps_sensor", "type": "GPS", "update_rate": 1} add_link("gps_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "yellow", "rgba": "1 1 0 1"}, gps_sensor) add_link("bluetooth_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "purple", "rgba": "0.5 0 0.5 1"}) # Функция для добавления joint def add_joint(name, parent, child, origin): joint = ET.SubElement(robot, "joint", name=name, type="fixed") ET.SubElement(joint, "parent", link=parent) ET.SubElement(joint, "child", link=child) ET.SubElement(joint, "origin", rpy="0 0 0", xyz=origin) # Добавление всех joints add_joint("base_to_propeller1", "base_link", "propeller1", "-25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller2", "base_link", "propeller2", "25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller3", "base_link", "propeller3", "0 -25 2.5") add_joint("base_to_propeller4", "base_link", "propeller4", "0 25 2.5") add_joint("base_to_flight_controller", "base_link", "flight_controller", "0 0 6") add_joint("controller_to_mpu6050", "flight_controller", "mpu6050", "3 0 1") add_joint("controller_to_bmp180", "flight_controller", "bmp180", "-3 0 1") add_joint("controller_to_gps", "flight_controller", "gps_module", "0 3 1") add_joint("controller_to_bluetooth", "flight_controller", "bluetooth_module", "0 -3 1") # Функция для мониторинга сенсоров def monitor_sensors(num_measurements=0): measurements = 0 while num_measurements == 0 or measurements < num_measurements: # Генерируем случайные данные для сенсоров (замените на фактические данные от ваших сенсоров) imu_data = { "acceleration": (random.uniform(-9.81, 9.81), random.uniform(-9.81, 9.81), random.uniform(-9.81, 9.81)), "gyro": (random.uniform(-250, 250), random.uniform(-250, 250), random.uniform(-250, 250)), "temperature": random.uniform(-10, 50) } barometer_data = { "pressure": random.uniform(950, 1050), # Давление в гПа "temperature": random.uniform(-10, 50) # Температура } gps_data = { "latitude": random.uniform(37.0, 38.0), "longitude": random.uniform(-123.0, -122.0), "altitude": random.uniform(0, 100) # Высота в метрах } # Выводим данные сенсоров на экран print("IMU Data:", imu_data) print("Barometer Data:", barometer_data) print("GPS Data:", gps_data) measurements += 1 time.sleep(2) # Пауза между измерениями # Запускаем мониторинг в отдельном потоке или процессе, если используете многопоточность if __name__ == "__main__": try: num_measurements = 30 # Можно указать желаемое количество измерений (0 для бесконечного) monitor_sensors(num_measurements) except KeyboardInterrupt: print("Monitoring stopped.") |
|  |  | 3.2) Сбор данных сенсоров во время полётов. В процессе симуляционных полётных испытаний были собраны данные для дальнейшего анализа. INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (3.2799214937319103, -5.780698546392364, -1.5510281411390814), 'gyro': (79.96282494932547, -209.91356865892558, -105.94080157292578), 'temperature': 36.226889113381546} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 995.1183886093991, 'temperature': 47.3197692158501} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.4595346049597, 'longitude': -122.35078842877526, 'altitude': 59.38214489511866} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (-5.448221088217994, -3.0478788579499803, -3.5966069222644164), 'gyro': (-191.57415769351599, 6.847884829261318, 131.0277274039646), 'temperature': 48.60448855622008} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 1011.9553416906555, 'temperature': 43.83862901037257} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.58614051322743, 'longitude': -122.28347333457465, 'altitude': 32.37777857167582} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (3.4365441972009982, -1.9466050919468767, -3.769513200791237), 'gyro': (-218.0493543126517, -7.529427469789852, 196.80109520804518), 'temperature': 45.295298526482924} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 958.7564262603681, 'temperature': 46.16641547733772} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.01891531102897, 'longitude': -122.31723207347379, 'altitude': 88.10561476651098} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (-8.392485939215204, -9.660472154128026, 8.294544407928141), 'gyro': (-208.84932210995154, 84.05936852202439, 61.42668918434265), 'temperature': 45.50013557225408} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 1015.8020946858887, 'temperature': 2.290978165467923} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.85822115898021, 'longitude': -122.49941778198647, 'altitude': 5.66033639665231} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (7.293468309593143, -0.2162042055292428, -0.8058577032057013), 'gyro': (220.7899557115025, -202.6641607818995, -23.503713979699313), 'temperature': 36.90990908013324} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 979.5265229874838, 'temperature': 14.578510825206} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.698197680595435, 'longitude': -122.19728752894602, 'altitude': 81.69426945722383} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (8.097114696387136, 8.756628508583747, 1.5670529074588266), 'gyro': (58.60790871401946, -200.0812829552013, 54.59782874397649), 'temperature': 14.625578728191847} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 957.8145938727744, 'temperature': 33.76238263870498} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.76005398637549, 'longitude': -122.8375323257099, 'altitude': 5.033433564843637} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (-6.259167215733433, -8.937171021302925, 7.674550518841345), 'gyro': (34.37454751429618, -186.22310653816248, 180.31498918437802), 'temperature': -6.6723490672655466} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 986.232226297635, 'temperature': -6.328845146762292} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.18276901591136, 'longitude': -122.77340409190687, 'altitude': 53.93392914048466} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (6.458047391864602, 5.538503515442327, 7.8044476225816535), 'gyro': (-218.92233512095078, 89.5035660957846, 179.08360459385574), 'temperature': -1.9174759192877175} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 953.5070814921617, 'temperature': 2.2765438278916132} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.07288551594209, 'longitude': -122.70070192529128, 'altitude': 70.96610554186938} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (-8.654914338150471, 8.997600235557139, -5.419918233911889), 'gyro': (-207.96950088343473, 189.81813851109553, -82.86504158288639), 'temperature': 35.14859950522496} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 993.5671895333045, 'temperature': 49.048343040908414} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.08632366510013, 'longitude': -122.2777807772153, 'altitude': 49.01393312268768} INFO:root:IMU Data: {'acceleration': (-4.692009564494907, -5.080874416106502, -6.324344158684436), 'gyro': (103.55812767792764, 35.39449715926304, 197.12773357481694), 'temperature': -9.102944714530889} INFO:root:Barometer Data: {'pressure': 994.8746737506115, 'temperature': 45.55987319716782} INFO:root:GPS Data: {'latitude': 37.40035833748695, 'longitude': -122.82061772267855, 'altitude': 98.90241222304884} |
|  |  | 3.3) Обработка и анализ собранных данных. import pandas as pd import matplotlib matplotlib.use('Agg') # Используйте бэкенд без GUI import matplotlib.pyplot as plt import re # Функция для чтения данных из файла def read_data(file_path): with open(file_path, 'r') as file: data = file.read().strip() return data # Укажите путь к вашему файлу analyze.txt file_path = 'analyze.txt' # Чтение данных из файла data = read_data(file_path) # Разделение данных на строки lines = data.split('\n') # Списки для каждого типа данных imu_list = [] barometer_list = [] gps_list = [] # Обработка строк данных for line in lines: if "IMU Data" in line: imu_data = re.findall(r"[-+]?\d*\.\d+¦\d+", line) if len(imu_data) >= 7: imu_list.append([float(imu_data[i]) for i in range(6)] + [float(imu_data[6])]) elif "Barometer Data" in line: barometer_data = re.findall(r"[-+]?\d*\.\d+¦\d+", line) if len(barometer_data) == 2: barometer_list.append([float(i) for i in barometer_data]) elif "GPS Data" in line: gps_data = re.findall(r"[-+]?\d*\.\d+¦\d+", line) gps_list.append([float(i) for i in gps_data]) # Собираем данные GPS # Создание DataFrame из собранных данных imu_df = pd.DataFrame(imu_list, columns=['acc_x', 'acc_y', 'acc_z', 'gyro_x', 'gyro_y', 'gyro_z', 'temperature']) barometer_df = pd.DataFrame(barometer_list, columns=['pressure', 'temp']) gps_df = pd.DataFrame(gps_list, columns=['latitude', 'longitude', 'altitude']) # Функция анализа и сохранения IMU данных def analyze_imu_data(df): plt.figure(figsize=(14, 4)) plt.subplot(1, 3, 1) plt.plot(df['acc_x'], label='Acceleration X') plt.plot(df['acc_y'], label='Acceleration Y') plt.plot(df['acc_z'], label='Acceleration Z') plt.title('IMU Acceleration') plt.xlabel('Sample Number') plt.ylabel('Acceleration (m/s²)') plt.legend() plt.grid() plt.subplot(1, 3, 2) plt.plot(df['gyro_x'], label='Gyro X', color='r') plt.plot(df['gyro_y'], label='Gyro Y', color='g') plt.plot(df['gyro_z'], label='Gyro Z', color='b') plt.title('IMU Gyroscope') plt.xlabel('Sample Number') plt.ylabel('Gyroscope (°/s)') plt.legend() plt.grid() plt.subplot(1, 3, 3) plt.plot(df['temperature'], label='Temperature', color='purple') plt.title('IMU Temperature') plt.xlabel('Sample Number') plt.ylabel('Temperature (°C)') plt.legend() plt.grid() plt.tight_layout() plt.savefig('imu_data_analysis.png') # Сохранить график в файл plt.close() # Закрыть текущую фигуру, чтобы освободить память # Функция анализа и сохранения данных барометра def analyze_barometer_data(df): plt.figure(figsize=(7, 4)) plt.plot(df['pressure'], label='Pressure', color='blue') plt.plot(df['temp'], label='Temperature', color='red') plt.title('Barometer Data') plt.xlabel('Sample Number') plt.ylabel('Pressure (hPa) / Temperature (°C)') plt.legend() plt.grid() plt.tight_layout() plt.savefig('barometer_data_analysis.png') # Сохранить график в файл plt.close() # Закрыть текущую фигуру # Функция анализа и сохранения GPS данных def analyze_gps_data(df): plt.figure(figsize=(7, 4)) plt.plot(df['latitude'], label='Latitude', color='green') plt.plot(df['longitude'], label='Longitude', color='orange') plt.plot(df['altitude'], label='Altitude', color='purple') plt.title('GPS Data') plt.xlabel('Sample Number') plt.ylabel('GPS Coordinates / Altitude') plt.legend() plt.grid() plt.tight_layout() plt.savefig('gps_data_analysis.png') # Сохранить график в файл plt.close() # Закрыть текущую фигуру # Выполнение анализа данных try: analyze_imu_data(imu_df) analyze_barometer_data(barometer_df) analyze_gps_data(gps_df) except Exception as e: print(f"An error occurred during analysis: {e}") |
|  |  | 3.4) Визуализация данных для выявления аномалий и ошибок. |
|  |  | 3.5) Внесение корректировок в алгоритмы управления на основе анализа данных. Для сглаживания показателей необходимо добавить PID-регуляторы в модель квадрокоптера. import xml.etree.ElementTree as ET import random import time import pandas as pd import matplotlib matplotlib.use('Agg') # Используйте бэкенд без GUI import matplotlib.pyplot as plt import re # Класс PID-регулятора class PID: def __init__(self, kp, ki, kd, setpoint): self.kp = kp # Пропорциональный коэффициент self.ki = ki # Интегральный коэффициент self.kd = kd # Дифференциальный коэффициент self.setpoint = setpoint # Целевая величина self.last_error = 0 # Последняя ошибка self.integral = 0 # Интеграл ошибки def update(self, measured_value): error = self.setpoint - measured_value # Ошибка self.integral += error # Интегрирование ошибки derivative = error - self.last_error # Производная ошибки self.output = (self.kp * error) + (self.ki * self.integral) + (self.kd * derivative) # Управляющий сигнал self.last_error = error # Обновление последней ошибки return self.output # Создание корневого элемента robot = ET.Element("robot", name="quadcopter") # Функция для добавления link def add_link(name, geometry, material=None, sensor=None, mass=0, inertia=None, propeller_speed=None): link = ET.SubElement(robot, "link", name=name) # Установка физики if mass > 0: inertia_elem = ET.SubElement(link, "inertial") ET.SubElement(inertia_elem, "mass").text = str(mass) # Масса в килограммах if inertia: inertia_elem = ET.SubElement(inertia_elem, "inertia") ET.SubElement(inertia_elem, "ixx").text = str(inertia[0]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixy").text = str(inertia[1]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixz").text = str(inertia[2]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyy").text = str(inertia[3]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyz").text = str(inertia[4]) ET.SubElement(inertia_elem, "izz").text = str(inertia[5]) visual = ET.SubElement(link, "visual") geom = ET.SubElement(visual, "geometry") # Определение типа геометрии if geometry["type"] == "mesh": ET.SubElement(geom, "mesh", filename=geometry["filename"]) elif geometry["type"] == "box": ET.SubElement(geom, "box", size=geometry["size"]) elif geometry["type"] == "cylinder": ET.SubElement(geom, "cylinder", radius=geometry["radius"], length=geometry["length"]) if material: mat = ET.SubElement(visual, "material", name=material["name"]) ET.SubElement(mat, "color", rgba=material["rgba"]) # Если это пропеллер, добавим скорость вращения if propeller_speed is not None: ET.SubElement(link, "propeller_speed").text = str(propeller_speed) # Добавление всех links с физическими параметрами add_link("base_link", {"type": "mesh", "filename": "C:/Users/user/ardupilot/Tools/gazebo/models/quadcopter_X/quadcopter_X.stl"}, mass=1.5) propeller_geometry = {"type": "cylinder", "radius": "1.5", "length": "10"} material_black = {"name": "black", "rgba": "0 0 0 1"} # Переменные для изменения скорости вращения пропеллеров, скорости взлета и высоты взлета propeller_speed_value = 1900 # об/мин takeoff_speed_value = 3 # м/с max_flight_height = 80 # м for i in range(1, 5): add_link(f"propeller{i}", propeller_geometry, material_black, mass=0.2, inertia=[0.01]*6, propeller_speed=propeller_speed_value) flight_controller_geometry = {"type": "box", "size": "10 10 2"} material_blue = {"name": "blue", "rgba": "0 0 1 1"} add_link("flight_controller", flight_controller_geometry, material_blue, mass=0.3) # Добавление других компонентов mpu6050_sensor = {"name": "mpu6050_sensor", "type": "IMU", "update_rate": 100} add_link("mpu6050", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "red", "rgba": "1 0 0 1"}, mpu6050_sensor) bmp180_sensor = {"name": "bmp180_sensor", "type": "Barometer", "update_rate": 50} add_link("bmp180", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "green", "rgba": "0 1 0 1"}, bmp180_sensor) gps_sensor = {"name": "gps_sensor", "type": "GPS", "update_rate": 1} add_link("gps_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "yellow", "rgba": "1 1 0 1"}, gps_sensor) add_link("bluetooth_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "purple", "rgba": "0.5 0 0.5 1"}) # Функция для добавления joint def add_joint(name, parent, child, origin): joint = ET.SubElement(robot, "joint", name=name, type="fixed") ET.SubElement(joint, "parent", link=parent) ET.SubElement(joint, "child", link=child) ET.SubElement(joint, "origin", rpy="0 0 0", xyz=origin) # Добавление всех joints add_joint("base_to_propeller1", "base_link", "propeller1", "-25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller2", "base_link", "propeller2", "25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller3", "base_link", "propeller3", "0 -25 2.5") add_joint("base_to_propeller4", "base_link", "propeller4", "0 25 2.5") add_joint("base_to_flight_controller", "base_link", "flight_controller", "0 0 6") add_joint("controller_to_mpu6050", "flight_controller", "mpu6050", "3 0 1") add_joint("controller_to_bmp180", "flight_controller", "bmp180", "-3 0 1") add_joint("controller_to_gps", "flight_controller", "gps_module", "0 3 1") add_joint("controller_to_bluetooth", "flight_controller", "bluetooth_module", "0 -3 1") # PID-регулирование для управления скоростью вращения пропеллеров и высотой propeller_pid = PID(1.0, 0.1, 0.05, propeller_speed_value) height_pid = PID(1.0, 0.1, 0.05, max_flight_height) # Списки для хранения значений для графиков propeller_speed_history = [] desired_propeller_speed_history = [] height_history = [] desired_height_history = [] # Симуляция регулирования for _ in range(20): # Симуляция 20 итераций # Симуляция значений от сенсоров current_propeller_speed = random.uniform(1800, 2300) # случайная скорость пропеллеров current_height = random.uniform(60, 100) # случайная высота # Обновляем PID-регуляторы new_propeller_speed = propeller_pid.update(current_propeller_speed) new_height = height_pid.update(current_height) # Сохраняем значения для графиков propeller_speed_history.append(current_propeller_speed) desired_propeller_speed_history.append(new_propeller_speed) height_history.append(current_height) desired_height_history.append(new_height) print(f"Current Propeller Speed: {current_propeller_speed:.2f}, New Desired Speed: {new_propeller_speed:.2f}") print(f"Current Height: {current_height:.2f}, New Desired Height: {new_height:.2f}") time.sleep(0.5) # Задержка для имитации времени между измерениями # Построение и сохранение графиков plt.figure(figsize=(12, 6)) # График скорости пропеллеров plt.subplot(2, 1, 1) plt.plot(propeller_speed_history, label='Current Propeller Speed', color='b') plt.plot(desired_propeller_speed_history, label='Desired Propeller Speed', color='r', linestyle='--') plt.title('Propeller Speed') plt.xlabel('Time (s)') plt.ylabel('Speed (RPM)') plt.legend() plt.grid() # График высоты plt.subplot(2, 1, 2) plt.plot(height_history, label='Current Height', color='g') plt.plot(desired_height_history, label='Desired Height', color='orange', linestyle='--') plt.title('Flight Height') plt.xlabel('Time (s)') plt.ylabel('Height (m)') plt.legend() plt.grid() # Сохранение графиков в файл plt.tight_layout() plt.savefig('quadcopter_control_analysis.png') plt.close() import xml.etree.ElementTree as ET import random import time import pandas as pd import matplotlib matplotlib.use('Agg') # Используйте бэкенд без GUI import matplotlib.pyplot as plt import re # Класс PID-регулятора class PID: def __init__(self, kp, ki, kd, setpoint): self.kp = kp # Пропорциональный коэффициент self.ki = ki # Интегральный коэффициент self.kd = kd # Дифференциальный коэффициент self.setpoint = setpoint # Целевая величина self.last_error = 0 # Последняя ошибка self.integral = 0 # Интеграл ошибки def update(self, measured_value): error = self.setpoint - measured_value # Ошибка self.integral += error # Интегрирование ошибки derivative = error - self.last_error # Производная ошибки self.output = (self.kp * error) + (self.ki * self.integral) + (self.kd * derivative) # Управляющий сигнал self.last_error = error # Обновление последней ошибки return self.output # Создание корневого элемента robot = ET.Element("robot", name="quadcopter") # Функция для добавления link def add_link(name, geometry, material=None, sensor=None, mass=0, inertia=None, propeller_speed=None): link = ET.SubElement(robot, "link", name=name) # Установка физики if mass > 0: inertia_elem = ET.SubElement(link, "inertial") ET.SubElement(inertia_elem, "mass").text = str(mass) # Масса в килограммах if inertia: inertia_elem = ET.SubElement(inertia_elem, "inertia") ET.SubElement(inertia_elem, "ixx").text = str(inertia[0]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixy").text = str(inertia[1]) ET.SubElement(inertia_elem, "ixz").text = str(inertia[2]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyy").text = str(inertia[3]) ET.SubElement(inertia_elem, "iyz").text = str(inertia[4]) ET.SubElement(inertia_elem, "izz").text = str(inertia[5]) visual = ET.SubElement(link, "visual") geom = ET.SubElement(visual, "geometry") # Определение типа геометрии if geometry["type"] == "mesh": ET.SubElement(geom, "mesh", filename=geometry["filename"]) elif geometry["type"] == "box": ET.SubElement(geom, "box", size=geometry["size"]) elif geometry["type"] == "cylinder": ET.SubElement(geom, "cylinder", radius=geometry["radius"], length=geometry["length"]) if material: mat = ET.SubElement(visual, "material", name=material["name"]) ET.SubElement(mat, "color", rgba=material["rgba"]) # Если это пропеллер, добавим скорость вращения if propeller_speed is not None: ET.SubElement(link, "propeller_speed").text = str(propeller_speed) # Добавление всех links с физическими параметрами add_link("base_link", {"type": "mesh", "filename": "C:/Users/user/ardupilot/Tools/gazebo/models/quadcopter_X/quadcopter_X.stl"}, mass=1.5) propeller_geometry = {"type": "cylinder", "radius": "1.5", "length": "10"} material_black = {"name": "black", "rgba": "0 0 0 1"} # Переменные для изменения скорости вращения пропеллеров, скорости взлета и высоты взлета propeller_speed_value = 1900 # об/мин takeoff_speed_value = 3 # м/с max_flight_height = 80 # м for i in range(1, 5): add_link(f"propeller{i}", propeller_geometry, material_black, mass=0.2, inertia=[0.01]*6, propeller_speed=propeller_speed_value) flight_controller_geometry = {"type": "box", "size": "10 10 2"} material_blue = {"name": "blue", "rgba": "0 0 1 1"} add_link("flight_controller", flight_controller_geometry, material_blue, mass=0.3) # Добавление других компонентов mpu6050_sensor = {"name": "mpu6050_sensor", "type": "IMU", "update_rate": 100} add_link("mpu6050", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "red", "rgba": "1 0 0 1"}, mpu6050_sensor) bmp180_sensor = {"name": "bmp180_sensor", "type": "Barometer", "update_rate": 50} add_link("bmp180", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "green", "rgba": "0 1 0 1"}, bmp180_sensor) gps_sensor = {"name": "gps_sensor", "type": "GPS", "update_rate": 1} add_link("gps_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "yellow", "rgba": "1 1 0 1"}, gps_sensor) add_link("bluetooth_module", {"type": "box", "size": "2 2 1"}, {"name": "purple", "rgba": "0.5 0 0.5 1"}) # Функция для добавления joint def add_joint(name, parent, child, origin): joint = ET.SubElement(robot, "joint", name=name, type="fixed") ET.SubElement(joint, "parent", link=parent) ET.SubElement(joint, "child", link=child) ET.SubElement(joint, "origin", rpy="0 0 0", xyz=origin) # Добавление всех joints add_joint("base_to_propeller1", "base_link", "propeller1", "-25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller2", "base_link", "propeller2", "25 0 2.5") add_joint("base_to_propeller3", "base_link", "propeller3", "0 -25 2.5") add_joint("base_to_propeller4", "base_link", "propeller4", "0 25 2.5") add_joint("base_to_flight_controller", "base_link", "flight_controller", "0 0 6") add_joint("controller_to_mpu6050", "flight_controller", "mpu6050", "3 0 1") add_joint("controller_to_bmp180", "flight_controller", "bmp180", "-3 0 1") add_joint("controller_to_gps", "flight_controller", "gps_module", "0 3 1") add_joint("controller_to_bluetooth", "flight_controller", "bluetooth_module", "0 -3 1") # PID-регулирование для управления скоростью вращения пропеллеров и высотой propeller_pid = PID(1.0, 0.1, 0.05, propeller_speed_value) height_pid = PID(1.0, 0.1, 0.05, max_flight_height) # Списки для хранения значений для графиков propeller_speed_history = [] desired_propeller_speed_history = [] height_history = [] desired_height_history = [] # Симуляция регулирования for _ in range(20): # Симуляция 20 итераций # Симуляция значений от сенсоров current_propeller_speed = random.uniform(1800, 2300) # случайная скорость пропеллеров current_height = random.uniform(60, 100) # случайная высота # Обновляем PID-регуляторы new_propeller_speed = propeller_pid.update(current_propeller_speed) new_height = height_pid.update(current_height) # Сохраняем значения для графиков propeller_speed_history.append(current_propeller_speed) desired_propeller_speed_history.append(new_propeller_speed) height_history.append(current_height) desired_height_history.append(new_height) print(f"Current Propeller Speed: {current_propeller_speed:.2f}, New Desired Speed: {new_propeller_speed:.2f}") print(f"Current Height: {current_height:.2f}, New Desired Height: {new_height:.2f}") time.sleep(0.5) # Задержка для имитации времени между измерениями # Построение и сохранение графиков plt.figure(figsize=(12, 6)) # График скорости пропеллеров plt.subplot(2, 1, 1) plt.plot(propeller_speed_history, label='Current Propeller Speed', color='b') plt.plot(desired_propeller_speed_history, label='Desired Propeller Speed', color='r', linestyle='--') plt.title('Propeller Speed') plt.xlabel('Time (s)') plt.ylabel('Speed (RPM)') plt.legend() plt.grid() # График высоты plt.subplot(2, 1, 2) plt.plot(height_history, label='Current Height', color='g') plt.plot(desired_height_history, label='Desired Height', color='orange', linestyle='--') plt.title('Flight Height') plt.xlabel('Time (s)') plt.ylabel('Height (m)') plt.legend() plt.grid() # Сохранение графиков в файл plt.tight_layout() plt.savefig('quadcopter_control_analysis.png') plt.close() |
|  |  | Исходный код проекта сохранен в репозитории по адресу https://github.com/milksoft/BAS_Innopolis/tree/main/9 |

4)Перечень инструментов, материалов и оборудования, используемых для выполнения задач в рамках кейса/задания/проекта:

- Компьютер с установленной средой разработки (IDE).

- Набор сенсоров (гироскопы, акселерометры, GPS, барометры).

- Актюаторы (ESC, моторы).

- Коммуникационные модули (Wi-Fi, Bluetooth, радиосвязь).

5)Перечень программного обеспечения, языков программирования, их фреймворков и библиотек, используемых для выполнения задач в рамках кейса/задания/проекта:

Средаразработки(IDE): VisualStudioCode

Языки программирования: XML, Python.

Фреймворки и библиотеки: ArduPilot, HAL (Hardware Abstraction Layer), Matplotlib, Pandas идр.